Nama		: Astrin Indah Melliana

Kelas		: A

Nim		: L200170013

MODUL 3

SUBNETTING

Kegiatan Praktikum

Kegiatan 1. Desain dan konfigurasi subnetting

Keterangan :

- Hasil ping dari pc 1 ke pc 2 berhasil tetapi dari pc 1 ke pc 3 dan ke pc 4 tidak berhasil atau time out.

- Hasil ping dari pc 2 k3 pc 1 berhasil tetapi dari pc 2 ke pc 2 dan ke pc 4 tidak berhasil atau time out.

- Hasil ping dari pc 3 ke pc 4 berhasil tetapi dari pc 3 ke pc 1 dan ke pc 2 tidak berhasil atau time out.

- Hasil ping dari pc 4 ke pc 3 berhasil tetapi dari pc 4 ke pc 1 dan ke pc 2 tidak berhasil atau time out.

Karena :

| PC | IP Address | Subnet Mask |
| --- | --- | --- |
| 1 | 201.222.5.1 | 255.255.2555.48 |
| 2 | 201.222.5.2 |  |
| 3 | 201.222.5.9 |  |
| 4 | 201.222.5.10 |  |

Tugas

Menentukan Subnet Mask dan Subnet Address

IP Address : 202.155.19.0/27

11111111 11111111 11111111 11100000

Subnet Mask : 255.255.255.224

- Jumlah Subnet 	: 2x  = 23 = 8

- Jumlah Host / Subnet 	: 2y – 2 = 25 – 2 = 32 – 2 = 30

- Block Subnet 	: 256 – 224 = 32

| Network | 202.155.19.0 | 202.155.19.32 | 202.155.19.64 | 202.155.19.96 | 202.155.19.128 | 202.155.19.160 | 202.155.19.192 | 202.155.19.224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Host Min | 202.155.19.1 | 202.155.19.33 | 202.155.19.65 | 202.155.19.97 | 202.155.19.129 | 202.155.19.161 | 202.155.19.193 | 202.155.19.225 |
| Host Max | 202.155.19.30 | 202.155.19.62 | 202.155.19.94 | 202.155.19.126 | 202.155.19.158 | 202.155.19.190 | 202.155.19.222 | 202.155.19.254 |
| Broadcast | 202.155.19.31 | 202.155.19.63 | 202.155.19.95 | 202.155.19.127 | 202.155.19.159 | 202.155.19.191 | 202.155.19.223 | 202.155.19.255 |

- Tabel Subnet

Keterangan Tabel :

- Tabel subnet terdiri dari 8 Subnetting.

- Hanya ada 7 Subnet yang bisa digunakan.

- Subnet yang terakhir / yang di block hitam tidak bisa digunakan.

- Setiap Subnetting tersedia 30 IP Address untuk user.

Melakukan tes antar komputer

- Tes antar komputer di dalam satu switch

- Melakukan ping dari PC dengan IP Address 202.155.19.1 ke PC dengan IP Address 202.155.19.2

- Tes antar komputer yang ada di switch satu dengan komputer yang ada di switch lain

- Melakukan ping dari PC dengan IP Address 202.155.19.33 ke PC dengan IP Address 202.155.19.1